Gu�a para la conversi�n de un pansat 2500A (original o clon) a un Pansat 2700

Requisitos:

STB updater para Pansat 2700

Binario Bin-75 = archivo j27_205_1

Bin 208 de Pansat 2700 = archivo jvvh_208_1

Channel Master y lista de canales mas recientes

Cable serial para configurar pansat 2500 (usb o serial, segun sea el caso)

Recomendaci�n: Leer primero por completo la gu�a y repasar los pasos antes de ejecutarlos.

Pasos:

1- Al pansat 2500 cargarle el ultimo binario disponible (v293 o v294) antes de migrarlo a un 2700

2- En una carpeta colocar el STB updater 1.4.0.0, el binario j27_205_1 y el binario jvvh_208_1

3- Conectar el cable serial a la computadora y al pansat 2500.

4- Apagar el pansat 2500 del switch principal en la parte posterior del equipo.

5- Abrir el stb updater y seleccionar el archivo j27_205_1, verificar que la opci�n de "BIN" este seleccionada,

prepararse para cargar el binario al pansat 2500.

6- Prender el pansat 2500 desde el switch principal, al momento de ver la primer linea horizontal aparecer

en el display del pansat 2500, oprimir el bot�n de "WRITE BIN", si todo marcha bien, las lineas horizontales

seguiran apareciendo en el display del pansata mientras se carga el binario de conversi�n.

7- ATENCION = Esperar a que el binario se termine de escribir, no apagar el pansat ni desconectar ningun cable

del equipo, esperar a que el pansat termine de procesar el nuevo binario y este mismo se reboote despues de

2 o 3 minutos. Al momento de bootear, el equipo desplegara letra por letra la palabra "bin-75" durante 2 veces,

despues el equipo seguira booteando hasta encenderse por completo.

HASTA ESTE MOMENTO; va el 50% de la conversi�n, si algo fallo, revise los pasos anteriores nuevamente;

8- Nuevamente, apaga el pansat desde el switch principal,

9- en el STB updater, seleccionar el archivo jvvh_208_1, y prepararse para volver a escribir el binario en

el pansat.

MUCHA ATENCION: En el siguiente paso, es muy importante lograr oprimir el bot�n "WRITE BIN" cuando en el

display del pansat aparezca la letra "b". De lo contrario, el binario no lograra cargarse.

10- Prender el pansat desde el switch principal y oprimir el bot�n "write bin" en cuanto aparezca la

letra "b" en el display del equipo. El stb updater escribira el nuevo binario en el pansat 2500, ahora 2700.

11- Dejar que el proceso termine por completo, esperar pacientemente a que el equipo se rebootee de manera

normal y sin intervenci�n del usuario.

12- Cuando el equipo pansat termine de iniciar, se puede programar la lista de canales.

13- Abrir el Channel Master, cargar la lista de canales deseada, seleccionar el menu TOOLS-WRITE TO STB,

indicar que se escribira la lista a un equipo 3550 o 2700.

14- Despues de escribir la lista de canales al pansat, desactivar el auto-tp, configurar los satelites y

dejar que las llaves hagan autorol.

15- A disfrutar su tele...