Guía para la conversión de un pansat 2500A (original o clon) a un Pansat 2700

Requisitos:

STB updater para Pansat 2500

Binario Bin-75 = archivo j27_205_1

Bin 208 de Pansat 2700 = archivo jvvh_208_1

Cable serial para configurar pansat 2500 (usb o serial, segun sea el caso)

Recomendación: Leer primero por completo la guía y repasar los pasos antes de ejecutarlos.

Pasos:

1- En una carpeta colocar el STB updater 1.4.0.0, el binario j27_205_1 y el binario jvvh_208_1 y el 294T.

2- Al pansat 2500 cargarle el ultimo binario disponible (293T o 294T) antes de migrarlo a clon de 2700

3- Conectar el cable serial a la computadora y al pansat 2500.

4- Apagar el pansat 2500 del switch principal en la parte posterior del equipo.

5- Abrir el stb updater y seleccionar el archivo j27_205_1, verificar que la opción de "BIN" este seleccionada,

prepararse para cargar el binario al pansat 2500.

6- Prender el pansat 2500 desde el switch principal, al momento de ver la primer linea horizontal aparecer

en el display del pansat 2500, oprimir el botón de "WRITE BIN", si todo marcha bien, las lineas horizontales

seguiran apareciendo en el display del pansata mientras se carga el binario de conversión.

7- ATENCION = Esperar a que el binario se termine de escribir, no apagar el pansat ni desconectar ningun cable

del equipo, esperar a que el pansat termine de procesar el nuevo binario y este mismo se reboote despues de

2 o 3 minutos. Al momento de bootear, el equipo desplegara letra por letra la palabra "bin-75" durante 2 veces,

despues el equipo seguira booteando hasta encenderse por completo.

HASTA ESTE MOMENTO; va el 50% de la conversión, si algo fallo, revise los pasos anteriores nuevamente;

8- Nuevamente, apaga el pansat desde el switch principal,

9- en el STB updater, seleccionar el archivo jvvh_208_1, y prepararse para volver a escribir el binario en

el pansat.

MUCHA ATENCION: En el siguiente paso, es muy importante lograr oprimir el botón "WRITE BIN" cuando en el

display del pansat aparezca la letra "b". De lo contrario, el binario no lograra cargarse.

10- Prender el pansat desde el switch principal y oprimir el botón "write bin" en cuanto aparezca la

letra "b" en el display del equipo. El stb updater escribira el nuevo binario en el pansat 2500, ahora 2700.

11- Dejar que el proceso termine por completo, esperar pacientemente a que el equipo se rebootee de manera normal y sin intervención del usuario.

12- Descargarle el ultimo bin (hasta ahorita es el 220 que viene incluido)

13- Configurar los satelites de nuevo hacer un blindscan y desactivar el AutoTP y dejar que las llaves hagan autorol.

14- A disfrutar su tele...