Aquí estan las instrucciones nuevas para programar la caja Viewsat Platinum y Extreem. Primero que nada, cuenta con estar ocupado un rato! A diferencia de la Pansat y Fortec donde subes un Bin y escaneas con la Viewsat tienes que subir tres archivos (los vas a subir al mismo tiempo). 

Primer Archivo – El .pmg file el cual es el equivalente a un Bin file. 

Segundo Archivo – El SatInfo file. (Sin esto no puedes configurar antenas) 

Tercero Archivo – El OpKey file. (Aqui es donde se ponen las llaves) 

Para hace_r todo esto tienen que usar el Loader2 de Viewsat. 

Suban los archivos al mismo tiempo! Mis instrucciones previas les decía que lo hicieran un archivo a la vez. Aunque el procedimiento es correcto, se tardan menos si lo hacen al mismo tiempo. 

Okay Ahora Instrucciones: 

- Asegurense de hace_r un directorio en sus computadoras bajo el nombre “Viewsat” (facil de identificar). 
- Luego de bajar los archivos del internet y los descomprimen a ese directorior. 
- Abran el Loader2. 
- Selecciona la opcion “Tools” y luego “Configure”. (Es aqui donde configuran el programa al “COM Port” (1, 2 o el que esten usando. 
- Luego selecciona la opcion “Open File” (aqui buscan el .pgm file, el sat info y el opkey) 

El loader les da las siguientes opciones: 

Main Software – (Aquí va el PGM) 
Channel Info – (Aquí no va nada) 
Sat or TP Info – (Aquí va el SatInfo) 
Undefined File – (Aquí va el OpKey) 

Cuando habrá los archivos ellos abren en sus respectivos lugares. 

- Conecten su Viewsat a la computadora y con todos los bottones apagados (incluyendo el de atras) 
- Seleccionen el “PC to STB” 
- Tan pronto abra la cajita de texto del “Z-Moden” prendan la caja en el boton de atras. 

Ahora simplemente esperen que termine y la caja apage y prenda sola. 

Al terminar de subir todos los Archivos: 

- Seleccione Menu e Installacion. 
- Configuren las Antenas como las tenias en tu otra caja. 
- Luego opriman el “F2” (Blind Scan) en el control remoto para escanear el satelite. (Tienen que hace_r esto con los dos satelites.) 

Al terminar de escanear – Vean Television y disfruten su nueva caja.