Para que no batalles vas a _hacer lo siguiente: 

1.- Consigues el loader 27.02 para Pansats. 
2.- Consigues un cable RS232 DB9 Female to DB9 Female "Straight through", ese cable tiene una configuracion 1 a 1 entre sus pines.. 
3.- Conectas el receptor a al puerto serial de tu computadora y lo enciendes. 
4.- Deja que tu receptor encienda y se ponga el numero de canal. 
5.- Abres el loader 27.02, seleccionas la opcion que dice "Channel Data File". 
6.- Oprimes el boton que dice "Upload", te va a abrir una ventana donde le pones un nombre al file que vas a crear y lo pones en una carpeta que tu sepas, ponle de nombre "Channel List", ahi le das al boton de OK. 

Con eso que hicimos sacamos la informacion de los canales y la configuracion de los satelites de tu receptor. 

Ahora le vamos a bajar el bin: 

1.- Consigue el loader BL 1.4.0 tambien se conoce como BL Updater 1.4.0 
2.- Consigue el bin Jvvh_253_Nkk 
3.- Conecta el receptor a la PC pero mantenlo apagado del switch trasero. 
4.- Abre el loader BL 1.4.0 y oprime el boton que dice "Select Bin", ahi vas a buscar y tomar el file Jvvh_253_Nkk. 
5.- Ponte listo porque este paso siguiente es crucial que lo hagas en el momento correcto. 
6.- Pon el mouse en el boton que dice "Write Bin" pero no lo oprimas aun. 
7.- Enciende tu receptor del switch trasero poniendo atencion en el display, cuando veas aparecer la primera letra "b" que sale, ahi vas a oprimir el boton de "Write Bin" 
8.- Observa como avanza el % de descarga y espera pacientemente a que termine, no toques nada, una vez que termine tu receptor se reseteara por si solo y te aparecera un mensaje en la PC diciendo que completo la tarea. 

Una vez que tu receptor haya encendido y este en el display la indicacion "On": 

1.- Abre de nuevo el loader 27.02 
2.- Selecciona de nuevo la opcion "Channel Data File" 
3.- Oprime el boton que dice "Bin File" y busca el file "Channel List" que grabamos al principio de todo. 
4.- Oprime el boton de "Download" y espera a que termine, deja que el equipo se resetee solo y despues veras que se pone "On" y luego un canal.. 

Ve conecta tu equipo a la TV y listo...