Using Skymax 1.3 JTAG PROGRAM

1 – Prepare you Jtag bin for  – This method can be applied to ARIZA 700 ONLY

1) prepara tu jtag   bin  para ariza 700  solamente.

2 - Connect your Receiver System JTAG to Computer LPT port

2. conecta el cable de jtag a tu reciver y a  la PC

3 – Run SkyMax 1.3

3 Abre sky max 1.3

4 - Choose – Adr Flash 2MB(7FE00000)

4) escoje  Adress Flash 2MB (7E00000)

5– Choose your LPT port

5 Escoje el LPT port

6 – Power up your receiver

6 enciende tu reciver

7 – Push button Start

7 Prerss el boton de star

This is what you see if every thing is fine ( If you don’t see that check your connections or may be your box will need another Jtag program)

Esto es lo que tu verias si todo va bien y si no revisa  las conecciones o consiguete

Otro programa de jatg

8 – You will get this infos if the JTAG is ok.

8 obtendras esta informacion si el  Jtag trabaja para este reciver

Init JTAG

Inicia el Jtag

IDCODE : 1D405041

CPU : STi5518

Stop CPU

Clear Trap : Please Wait..(por favor espera).

Load Trap -> Ram : Please Wait...

Load Trap : LEN Ok

Init Trap : Please Wait...

Trap_Wptr 80000534

Trap_Iptr 80000140

Start Trap : Please Wait...

Load EMI : Please Wait...

Init OK :)

This is what you see if every thing is fine ( If you don’t see that check your connections or may be your box will need another Jtag program)

Toda esta info, la versa si toda va bien.

9 – Push button Erase

9 presiona el boton de ERASE

You will get this infos

Obtendras esta informacion:

Init JTAG

DCU OK

Trap_Wptr : 80000534

Erase ADR[7FE00000] : Please Wait..(por favor espera.

Erase success !!!

Erase  completado .

10 – Push the Button Write

10 Presiona el boton WRITE

Select file “ARIZA 700 ONLY (29LV160) - Full2.bin” then hit write

Selecciona file”ARIZA 700 solamente (29LV160)-Full2 bin, entonces presiona el boton de “WRITE”

You will see the address increment until:

At the end you will get this message

Al final tu  reciviras este mensaje

Init JTAG

DCU OK

Trap_Wptr : 80000534

File : E:\Free-To-Air\JTags\SkyMax2.2\2300a_jtag_virgin.bin

Write Flash ADR[7FE00000] LEN[00100000] : Please Wait...

Write Flash END( WRITE FLASH  completado)

11 – Power off the receiver, remove the Jtag

11 apaga tu reciver y desconecta los cables

despues de esto usa el 27.02 loader y load el ultimo

pariza bin.