Software requerido:
GTRom Loader - Programador.
Ultimo BIN actualizado para 2700a.
Mucha paciencia.

1.- Apagas el 2700 con el switch de la parte de atras on/off.
2.- Conectas el cable RS232C null modem ( el que es para programar el 2700) al receptor y el puerto serial com1 de la PC.
3.- Conectas el 2700 a la fuente de luz, y lo prendes con el switch de la parte de atras, y revisas que el en el led frontal este en "ON".
4.- Corres el programa GTRom Loader (que es el se usa para 2700a) 
5.- Abierto el programa verificas que la opcion "App File only" este señalada , y le das click en el boton de "BIN FILE", aparecera una pantalla y vas al folder donde descargaste el BIN mas actualizado por ejemplo el "X-87BL_060927_274_api" que es la version mas actualizada del BIN, y le das click en OPEN.
6.- Te aseguras que el cable este bien colocado en el puerto COM1 y en la parte trasera del receptor.
7.- Ahora le das click en el boton de "DOWNLOAD" del programa GTRom Loader , y empezara a descargar el programa al receptor, aparecera una pantalla en la PC indicando la descarga 0 a 100% , lo mismo sucedera en el LED frontal del receptor.
8.- Esta parte es muy importante debes dejar que se baje complemente el flash, sin interrupciones de ninguna clase, ya que termine de flashear, el recibidor se reseteara por si solo y en el LED frontal aparecera ON.


El receptor ya esta listo para ver TV, 

Y LISTO A VER TV.


Suerte.