Aqui esta:
Software requerido:
GTRom Loader - Programador.
Ultimo BIN actualizado para 2700a.
Mucha paciencia.

1.- Apagas el 2700 con el switch de la parte de atras on/off.
2.- Conectas el cable RS232C null modem ( el que es para programar el 2700) al receptor y el puerto serial com1 de la PC.
3.- Conectas el 2700 a la fuente de luz, y lo prendes con el switch de la parte de atrás, y revisas que el en el led frontal este en "ON".
4.- Corres el programa GTRom Loader (que es el se usa para 2700a) 
5.- Abierto el programa verificas que la opción "App File only" este señalada , y le das click en el botón de "BIN FILE", aparecerá una pantalla y vas al folder donde descargaste el BIN mas actualizado por ejemplo el X-87bl_061121_287_api.zip que es la versión mas actualizada del BIN, y le das click en OPEN.
6.- Te aseguras que el cable este bien colocado en el puerto COM1 y en la parte trasera del receptor.
7.- Ahora le das click en el botón de "DOWNLOAD" del programa GTRom Loader , y empezara a descargar el programa al receptor, aparecerá una pantalla en la PC indicando la descarga 0 a 100% , lo mismo sucederá en el LED frontal del receptor.
8.- Esta parte es muy importante debes dejar que se baje complemente el flash, sin interrupciones de ninguna clase, ya que termine de flashear, el recibidor se reseteara por si solo y en el LED frontal aparecerá ON.

Ahora la parte de la lista de canales, puedes añadirle una lista de canales ya hecha o darle un blind scan para que baje la lista por si solo el receptor.

Para añadirle una lista es de esta manera.

1.-Bajas una lista ya hecha del Internet, en mi caso utilice una de channel master.
2.-Revisas que el receptor este bien conectado al puerto COM1 y a la parte trasera del mismo.
3.-Abres el programa CHANNEL MASTER, le das click en FILE y luego en OPEN, buscas el archivo que descargaste que contiene la guía de canales y lo abres.
4.-Aparecerá la lista de canales en pantalla con sus nombres y satélites a los cuales pertenecen, le das click en TOOLS y luego en "WRITE TO STB" en la opción "SET TOP BOX TYPE" eliges pansat 2700a, pansat 3500s, y le das click en "NEXT" seleccionas el "COM1" y vuelves a dar click en el botón "NEXT" una pantalla con el progreso de la descarga del flash al receptor, esperas a que termine la descarga sin interrupciones, en el led del receptor también se vera el avance de la descarga.
5.- Al terminar el LED del receptor ahora deberá marcar 0001,que es el canal inicial, apagas el receptor con el switch trasero, y desconectas de la corriente eléctrica y de la PC el receptor.

El receptor ya esta listo para ver TV, 


Y LISTO A VER TV.


Suerte.


Recuerda que para poder entrar en la opcion de PARENTAL CONTROL , el receptor necesita tener una lista de canales, si no no te dejara acceder a esta opcion.