un cable null

Como hacer un Cable Null

Esta información puede ser de utilidad como guía para que sepan las salidas
________________________________________

Conector 1-------------------> Conector 2
pin 1 Negro y 6 verde -----------> pin 4 rojo
pin 2 naranja -------------------> pin 3 naranja
pin 3 amarillo -------------------> pin 2 amarillo
pin 4 rojo ----------------------> pin 1 negro & 6 verde
pin 5 azul ----------------------> pin 5 azul
pin 7 cafe ---------------------> pin 8 cafe
pin 8 gris-----------------------> pin 7 gris
pin 9 NO SE USA

Recuerden que ambos conectores tienen que ser DB9 hembra

pueden tomar un cable straight y cortarlo por la mitad de su longitud y pegar los cables para convertirlo a null